        - Hantek 2xxx编程指导

- 用镊子等针状体按住机器底部按键然后开机如图所示

- 机器通过USB与电脑连接，打开设备管理器发现未知设备。

- 将platform-tools压缩包解压得到platform-tools文件夹，找到zadig-2.5应用程序双击打开

- 然后点击Install Driver.等待驱动安装完成。（期间可能会短暂无响应，无需任何操作，耐心等待。）

- 然后回到设备管理器查看是否有Unknown Device，如果有则继续下一步

- 再platform-tools文件下双击cmds，提示等待驱动

- 回到设备管理器查看是否有未知驱动USB download gadget在USB download gadget右键，选择更新驱动程序软件，浏览计算机以查找程序软件

  - 然后选中platform-tools文件下的ADB_Driver文件夹，点击下一步，等待驱动安装完成。

- 回到程序烧写窗口，发现程序已经在烧写，等待烧写完毕，按任意键退出。

- 示波器自动开机 等待开机完成，然后重启示波器（必须），UTILITY → F6 → F1 → F3. 待校准完成。

  - 以上时WIN7系统驱动安装教程，WIN10系统可能会自动安装。如果没有自动安装，亦可按此教程进行。